AMG – Karel Pícha, s.r.o.

Dodavatel dopravních pásů SAVA

CHEVRON

- pás pro vysoký úhel dopravování

Hladký dopravní pás je užitečný pro dopravování materiálu do stupně stoupání max. 22°. Nad tuto hranici je ideální použít dopravní pás CHEVRON, se kterým dosáhnete vyšších dopravních úhlů.

Dopravní pásy s profilem – CHEVRONY jsou používány v :

- kamenoprůmyslu

- pískovnách

- vápenkách

- cementárnách

- zemědělství (doprava řepky, obilí, brambor, hnojiv)

- pro dopravu uhlí, koksu atd……

Typy a výšky profilů :

| Typ profilu | Výška profilu |
| --- | --- |
| Profil A | 16mm |
| Profil AH | 25mm |
| Profil F | 32mm |
| Profil R – otevřený | 14mm |
| Profil R – uzavřený | 14mm |
| Profil P | 16mm |
| Profil typu SB – silážový pásy | 30mm |

Výběr typu a výšky profilu záleží na dopravovaném materiálu a stupni stoupání.

| Typ materiálu | Příklad materiálu | Maximální úhel stoupání |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výška profilu |  |  |  |
|  |  | 14mm | 16mm | 25mm | 32mm |
| PRÁŠKOVÝ MATERIÁL | Mouka, vápno | 25º | 25º | 28º | 30º |
| SYPKÝ MATERIÁL | Obilí : kukuřice, ječmen, pšenice, žito, suchý písek | 20/25º | 20/25º | 25/30º | 25/30º |
| SYPKY MATERIÁL | Štěrkopísek, kámen | 25º | 25º | 28º | 30º |
| LEPIVÝ MATERIÁL | Mokrý písek, jíl, mokrá hlína | 30º | 30/35º | 35/40º | 40/45º |
| BALENÝ MATERIÁL | Jutové pytle, papírové sáčky | 30/35º | 30/35º | 35/40º | 35/40º |

ORIENTAČNÍ ÚHLY STOUPÁNÍ, ZÁVISEJÍCÍ NA TYPU DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU,  PŘEPRAVNÍCH PODMÍNKÁCH A RYCHLOSTI DORAVNÍHO PÁSU.